Prosedur Pengolahan

Produk  : 050821-OZEN 5MG/ 5ML SYRUP 60 ML

C a t a t a n    :

------------------

SEJARAH PERUBAHAN MF 04321/1 BERDASARKAN :

1. 026/KD/BPO/25

- Poin 1 : Penambahan qty alat timbang di line clearance penimbangan

bahan baku

2. 005/KP/FRT/01/26

- Poin 4 dan 5 : Penambahan nylon mesh 100 saat proses transfer

larutan gula ke dalam Tangki S.S. 1000 L menggunakan Pompa Transfer

Produk

3. CRP KP 84874

- Penambahan bahan baku Purified Water - add to di FIBB untuk proses

final mixing

----------------------------------------------------------------------

SEJARAH PERUBAHAN PF 04321/a BERDASARKAN:

1. 003/KP/PI/01/26

- Perubahan kode cetak UB 3A1 menjadi 3A2, STK 2A1 menjadi 1A2, dan

LFT 2A1 menjadi 2A2

2. 026/KP/FRT/02/26

- Penambahan mesin check weigher pada pengemasan sekunder line 1

PT. Pharos Indonesia

J a k a r t a

Formula Induk

Produk          : 050821-OZEN 5MG/ 5ML SYRUP 60 ML  PI

Satuan Produksi :    16,393.00 BOTTLE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode   L  Nama Bahan                 Standard                    Jumlah              Jumlah/Sat.Produksi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANTONG PLASTIK UNTUK TIMBANG BAHAN BAKU

026224 PI KP. 100 X 75 POLOS         -                         15.000  PCS

029381 PI KP. 50 X 75 POLOS          -                          7.000  PCS

024981 PI KP. 30 X 50 POLOS          -                          6.000  PCS

009625 PI KP. 23 X 35 POLOS          -                          9.000  PCS

027401 PI KP. 12 X 15 POLOS          -                          6.000  PCS

LARUTAN SANITASI

020890 PI AETHANOLUM                 INTERNAL SPEC - PHAR       6.000  L                  0.366  ML

LARUTAN GULA I

020812 PI PURIFIED WATER             -                         67.500  L                  4.118  ML

020240 PI SUGAR CASTER               FOOD GRADE               137.500  KG             8,387.726  MG

LARUTAN GULA II

020812 PI PURIFIED WATER             -                         67.500  L                  4.118  ML

020240 PI SUGAR CASTER               FOOD GRADE               137.500  KG             8,387.726  MG

LARUTAN GULA III

020812 PI PURIFIED WATER             -                         67.500  L                  4.118  ML

020240 PI SUGAR CASTER               FOOD GRADE               137.500  KG             8,387.726  MG

LARUTAN GULA IV

020812 PI PURIFIED WATER             -                         67.500  L                  4.118  ML

020240 PI SUGAR CASTER               FOOD GRADE               137.500  KG             8,387.726  MG

LARUTAN SYRUP

019657 PI SODIUM BENZOATE            EP - PHARMACEUTICAL        1.000  KG                61.002  MG

020559 PI SWEETARIN                  EP - PHARMACEUTICAL        0.099  KG                 6.039  MG

020636 PI CYCTENER                   FOOD GRADE                 0.284  KG                17.324  MG

LARUTAN BUFFER

020812 PI PURIFIED WATER             -                         35.000  L                  2.135  ML

020042 PI BRISFAT                    EP - PHARMACEUTICAL   16,647.059  G           ,015,498.017  MKG

103500 PI CITRIC ACID ANH            EP - PHARMACEUTICAL       11.196  KG               682.974  MG

LARUTAN ZAT AKTIF

020812 PI PURIFIED WATER             -                          5.000  L                  0.305  ML

037510 PI CETIRIZINE DIHCL           EP - PHARMACEUTICAL        1.020  KG                62.222  MG

020735 PI HEXINOL A                  EP - PHARMACEUTICAL      125.000  KG             7,625.206  MG

020779 PI PROPIOL                    USP - PHARMACEUTICAL      50.000  KG             3,050.082  MG

020999 PI PISANG AMBON ESSENCE       INTERNAL SPECS.            0.225  KG                13.725  MG

037521 PI GRAPE FLAV                 INTERNAL SPECS.            0.627  L                  0.038  ML

111298 PI PURIFIED WATER - ADD TO    FI - PHARMACEUTICAL    1,000.000  L                 61.002  ML

KANTONG PLASTIK UNTUK PROSES DIPRODUKSI

026224 PI KP. 100 X 75 POLOS         -                          2.000  PCS

024981 PI KP. 30 X 50 POLOS          -                          3.000  PCS

009625 PI KP. 23 X 35 POLOS          -                          2.000  PCS

027401 PI KP. 12 X 15 POLOS          -                         10.000  PCS

PACKAGING MATERIAL ORDER (GREY AREA)

086262 PI BTL. PLS. AMBER 60 ML - D                        16,885.000  PCS

105501 PI TL. BTL PLASTIK 60ML EX.                         16,885.000  PCS

PACKAGING MATERIAL ORDER (BLACK AREA)

103532 PI UB. OZEN SYRUP 60 ML DB -                        16,638.000  PCS

103521  STK. OZEN SYRUP 60ML DB -                        16,638.000  PCS

103279 PI LFT. OZEN DOT BIRU                               16,638.000  PCS

103268 PI MEASURING CUP MODIF 2.5-1                        16,672.000  PCS

012122 PI MB. 60 ML                  -                        411.000  PCS

045265 PI PLAKBAN COKLAT 2 INCH      -                          5.000  R

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT. Pharos Indonesia

Manufacturing Batch Record                         Tanggal : 13-Feb-2026

J a k a r t a

Prosedur Pengolahan                              Jam     : 7:20:08 PM

Produk       : 050821-OZEN 5MG/ 5ML SYRUP 60 ML  Besar batch    :    1,000.000 LITER       No.Batch    :..........

No. Dok Matr : MF 04321/1                        Prod Opt Batch :    16,393.00 BOTTLE      Tgl.Olah    :.../.../

No. Dok Pack : PF 04321/a                        Acc Opt Batch  :    16,393.00 UB.1*60ML   Tgl.Selesai :.../.../

Tgl. Valid   : 01/01/1900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Langkah-langkah Pengolahan                                       |        Jumlah         |      Cek Berat & Proses        |

|                                                                  |    yang diperlukan    |   Operator   |    Supervisor   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    PEMERIKSAAN LINE, MESIN, DAN ALAT UNTUK TIMBANG SESUAI

PROSEDUR PEMBERSIHAN

(Dilakukan sebelum mulai proses penimbangan)

(tgl ../../....)

Line Clearance Proses Penimbangan

Pemeriksaan                         sebelum       sesudah

1 Pastikan tidak ada bahan baku dan

dokumen dari batch lain              .....         .....

------------------------------------------------------------

2 Pastikan tidak ada debu dan kotoran

pada area penimbangan (mesin,lantai,

penimbangan,dll)                     .....         .....

------------------------------------------------------------

3 Pastikan operator memakai pakaian

dan APD yang sesuai                  .....         .....

------------------------------------------------------------

4 Catat Suhu,RH, dan DP ruangan:

Suhu (Syarat: 20-27°C)               .....°C       .....°C

RH   (Syarat: <=70%)                 .....%        .....%

DP   (Syarat: >=5 PA)                .....PA       .....PA

------------------------------------------------------------

5 Catat tanggal re-kalibrasi alat yang digunakan:

Alat TIMBANG1   :.../.../.....

Alat TIMBANG2   :.../.../.....

Alat TIMBANG3   :.../.../.....

Alat TIMBANG4   :.../.../.....

Alat TIMBANG5   :.../.../.....

Magnehelic      :.../.../.....

Thermohygrometer:.../.../.....

------------------------------------------------------------

Paraf IPC   :.................

------------------------------------------------------------

Tempelkan label bersih ruang timbang dan alat timbang di

belakang halaman ini

------------------------------------------------------------

SIAPKAN KANTONG PLASTIK UNTUK TIMBANG BAHAN BAKU

- KP. 100 X 75 POLOS                                               15.000 PCS

- KP. 50 X 75 POLOS                                                 7.000 PCS

- KP. 30 X 50 POLOS                                                 6.000 PCS

- KP. 23 X 35 POLOS                                                 9.000 PCS

- KP. 12 X 15 POLOS                                                 6.000 PCS

SIAPKAN BAHAN BAKU DI RUANG TIMBANG

TIMBANG BAHAN BAKU MENGGUNAKAN ALAT TIMBANG

Aktual Waktu Selesai Penimbangan : Tanggal ../../... Jam ...

Aktual Waktu Proses Produksi : Tanggal ../../... Jam .....

------------------------------------------------------------

2    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES REWEIGHTING

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL ../../....)

LINE CLEARANCE PROSES REWEIGHTING

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN BAHAN BAKU YANG AKAN

DITIMBANG SESUAI DENGAN NOMOR

KODE ITEM, NOMOR LOT/LSA,

TIDAK EXPIRED, NOMOR BATCH,

DAN NAMA PRODUK YANG TERTERA

DI BATCH RECORD                    ......

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING, ALAT DAN

PERALATAN LAINNYA)                 ......

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        ......

------------------------------------------------------------

4 PASTIKAN BAHAN BAKU TERDAPAT

LABEL RELEASE QC DAN TIDAK ED      ......

------------------------------------------------------------

5 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<=27°C)               ......°C

RH   (SYARAT:<=70%)                ......%

DP   (SYARAT:>=5PA)                ......PA

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL RE-KALIBRASI ALAT YANG DIGUNAKAN

ALAT TIMBANG1    : ../../....

ALAT TIMBANG2    : ../../....

THERMOHYGROMETER : ../../....

MAGNEHELIC       : ../../....

------------------------------------------------------------

Tempelkan Label Bersih Ruang dan Alat di belakang halaman

ini

------------------------------------------------------------

PENIMBANGAN ULANG/REWEIGTHING BAHAN BAKU OLEH PRODUKSI

Siapkan Bahan Baku di RUANG STAGING BAHAN BAKU

Timbang Bahan Baku dengan Alat TIMBANG

Pastikan qty bahan baku yang ditimbang sesuai dengan weight

ticket dan FIBB pada batch record

------------------------------------------------------------

PERSIAPAN PRODUKSI

LARUTAN SANITASI UNTUK MESIN DAN PERALATAN

- AETHANOLUM                                                        6.000 L

HATI-HATI, BAHAN INI MUDAH TERBAKAR

USAHAKAN SUHU RUANG 20-27°C UNTUK MESIN BEROPERASI

BILA MUNGKIN, GUNAKAN BAJU PELINDUNG DARI API

LAKUKAN PENGENCERAN AETHANOLUM SESUAI PROSEDUR

LAKUKAN SANITASI TERHADAP MESIN DAN PERALATAN SEBELUM

DIGUNAKAN UNTUK PROSES PRODUKSI

------------------------------------------------------------

3    PEMERIKSAAN LINE, MESIN, DAN ALAT UNTUK PROSES MIXING

(Dilakukan sebelum mulai proses)

(tgl ../../....)

Line Clearance Proses Mixing

Nama Ruang : Ruang Mixing

Pemeriksaan                         sebelum       sesudah

1 Pastikan tidak ada bahan baku dan

dokumen dari batch lain              .....         .....

------------------------------------------------------------

2 Pastikan tidak ada debu dan kotoran

pada area mixing (mesin,lantai,

dinding, dan peralatan lainnya)      .....         .....

------------------------------------------------------------

3 Pastikan operator memakai

pakaian dan APD yang sesuai          .....         .....

------------------------------------------------------------

4 Catat Suhu,RH, dan DP ruangan:

Suhu (Syarat: <=27°C)                .....°C       .....°C

RH   (Syarat: <=70%)                 .....%        .....%

DP   (Syarat: >=5 PA)                .....PA       .....PA

Jam proses mixing                    .....WIB      .....WIB

------------------------------------------------------------

5 Pastikan nomor ID mesin sudah sesuai

Silverson DX Faratu (LQ.PR1.001)                   .....

silverson gx frt (LQ.PR1.003)                      .....

POMPA TRANSFER 4 (LQ.PR1.020))                     .....

Turrax Mixer (LQ.PR1.034)                          .....

------------------------------------------------------------

6 Catat tanggal re-kualifikasi mesin yang digunakan:

Silverson DX Faratu :.../.../.....

silverson gx frt    :.../.../.....

Turrax Mixer        :.../.../.....

Magnehelic          :.../.../.....

Thermohygrometer    :.../.../.....

------------------------------------------------------------

Paraf IPC:

------------------------------------------------------------

Tempelkan Label Bersih Ruang dan Mesin di belakang halaman

ini

------------------------------------------------------------

4    PEMBUATAN LARUTAN GULA MENGGUNAKAN Silverson DX Faratu

(tgl ../../....)

1 PEMBUATAN LARUTAN GULA I menggunakan Silverson DX Faratu

Masukkan ke dalam TANGKI S.S 300 L, bahan berikut :

- PURIFIED WATER (80-90°C)          Aktual: .....°C                67.500 L

- SUGAR CASTER                                                    137.500 KG

Aduk menggunakan Silverson DX Faratu, dengan setting mesin :

Setting mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

Pemerian : Larutan jernih tidak berwarna

Aktual   : .................................................

---------> LARUTAN GULA I

------------------------------------------------------------

Kemudian lakukan TRANSFER menggunakan

SARINGAN NYLON MESH 100 dengan POMPA TRANSFER 4 ke

TANGKI S.S 1000 L

Lakukan pergantian Nylon Mesh setiap kali proses transfer

dilakukan

Bila diperlukan bilas dengan purified water

------------------------------------------------------------

2 PEMBUATAN LARUTAN GULA II MENGGUNAKAN Silverson DX Faratu

Masukkan ke dalam TANGKI S.S 300 L, bahan berikut :

- PURIFIED WATER (80-90°C)                                         67.500 L

- SUGAR CASTER                                                    137.500 KG

Aduk menggunakan Silverson DX Faratu, dengan setting mesin :

Setting Mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : .....rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

Pemerian : Larutan jernih tidak berwarna

Aktual   : .................................................

---------> LARUTAN GULA II

------------------------------------------------------------

Kemudian lakukan TRANSFER menggunakan

SARINGAN NYLON MESH 100 dengan POMPA TRANSFER 4 ke

TANGKI S.S 1000 L

Lakukan pergantian Nylon Mesh setiap kali proses transfer

dilakukan

Bila diperlukan bilas dengan purified water

------------------------------------------------------------

3 PEMBUATAN LARUTAN GULA III MENGGUNAKAN Silverson DX Faratu

Masukkan ke dalam TANGKI S.S 300 L, bahan berikut :

- PURIFIED WATER (80-90°C)         Aktual : .....°C                67.500 L

- SUGAR CASTER                                                    137.500 KG

Aduk menggunakan Silverson DX Faratu, dengan setting mesin :

Setting Mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

Pemerian : Larutan jernih tidak berwarna

Aktual   : .................................................

---------> LARUTAN GULA III

------------------------------------------------------------

Kemudian lakukan TRANSFER menggunakan

SARINGAN NYLON MESH 100 dengan POMPA TRANSFER 4 ke

TANGKI S.S 1000 L

Lakukan pergantian Nylon Mesh setiap kali proses transfer

dilakukan

Bila diperlukan bilas dengan PURIFIED WATER

------------------------------------------------------------

4 PEMBUATAN LARUTAN GULA IV MENGGUNAKAN Silverson DX Faratu

Masukkan ke dalam TANGKI S.S 300 L, bahan berikut :

- PURIFIED WATER (80-90°C)        Aktual : .....°C                 67.500 L

- SUGAR CASTER                                                    137.500 KG

Aduk menggunakan Silverson DX Faratu, dengan setting mesin :

Setting Mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

Pemerian : Larutan jernih tidak berwarna

Aktual   : .................................................

----------> LARUTAN GULA IV

------------------------------------------------------------

5    PEMBUATAN LARUTAN SYRUP MENGGUNAKAN MESIN

Silverson DX Faratu

(tgl ../../....)

Ke dalam TANGKI S.S 300 L yang sudah berisi

LARUTAN GULA IV, masukan bahan berikut :

- SODIUM BENZOATE                                                   1.000 KG

- SWEETARIN                                                         0.099 KG

- CYCTENER                                                          0.284 KG

Aduk dengan Silverson DX Faratu, dengan setting :

Setting mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

Setelah selesai mixing, lakukan TRANSFER menggunakan

SARINGAN NYLON MESH 100 dengan POMPA TRANSFER 4 ke

TANGKI S.S 1000 L.

Lakukan pergantian Nylon Mesh setiap kali proses transfer

dilakukan

Bila diperlukan, bilas dengan purified water

Pemerian : Larutan jernih tidak berwarna

Aktual   : .................................................

--------> LARUTAN SYRUP

------------------------------------------------------------

6    PROSES MIXING LARUTAN SYRUP MENGGUNAKAN MESIN

silverson gx frt

(tgl ../../....)

Lakukan pengadukan LARUTAN SYRUP menggunakan

silverson gx frt, dengan setting :

Setting mixer : ON                Aktual : .....

Speed         : 2940 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

PEMERIAN : Larutan jernih tidak berwarna

AKTUAL   :..................................................

--------> LARUTAN SYRUP

------------------------------------------------------------

7    PEMBUATAN LARUTAN BUFFER DENGAN Silverson DX Faratu

(tgl ../../....)

Masukkan ke dalam TANGKI S.S 100 L :

- PURIFIED WATER                                                   35.000 L

- BRISFAT                                                      16,647.059 G

- CITRIC ACID ANH                                                  11.196 KG

Aduk dengan Silverson DX Faratu, dengan setting :

Setting Mixer : HIGH              Aktual : .....

Speed         : 2840 rpm          Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

PEMERIAN : Larutan jernih tidak berwarna

AKTUAL   :..................................................

--------> LARUTAN BUFFER

------------------------------------------------------------

TUTUP RAPAT SEBELUM DILANJUTKAN KE TAHAP BERIKUTNYA

------------------------------------------------------------

8    PEMBUATAN LARUTAN ZAT AKTIF MENGGUNAKAN TURRAX MIXER

(Tgl ../../....)

Masukkan ke dalam COINTAINER S.S 10 L :

- PURIFIED WATER                                                    5.000 L

- CETIRIZINE DIHCL                                                  1.020 KG

Note : Bahan baku CETIRIZINE DIHCL sudah dilakukan excess

sebanyak 2%

Aduk dengan TURRAX MIXER, dengan setting :

Setting mixer : 1500-2000 rpm     Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit           Aktual : Jam ..... - .....

PEMERIAN : Larutan jernih tidak berwarna

AKTUAL   :..................................................

---------> LARUTAN ZAT AKTIF

------------------------------------------------------------

TUTUP RAPAT SEBELUM DILANJUTKAN KE TAHAP BERIKUTNYA

------------------------------------------------------------

9    FINAL MIXING MENGGUNAKAN silverson gx frt

(Tgl. ../../...)

1 Masukkan ke dalam TANGKI S.S 300 L :

- HEXINOL A                                                       125.000 KG

- PROPIOL                                                          50.000 KG

Kemudian lakukan transfer menggunakan POMPA TRANSFER 4 ke

TANGKI S.S 1000 L yang berisi LARUTAN SYRUP

------------------------------------------------------------

2 Kemudian masukkan bahan berikut :

- LARUTAN BUFFER

- LARUTAN ZAT AKTIF

- PISANG AMBON ESSENCE                                              0.225 KG

- GRAPE FLAV                                                        0.627 L

Mix menggunakan silverson gx frt, dengan setting :

Setting mesin : ON               Aktual : .....

Kecepatan     : 2940 rpm         Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit          Aktual : Jam ..... - .....

------------------------------------------------------------

3 Tambahkan:

- PURIFIED WATER - ADD TO (Suhu Maksimal 35°C)                  1,000.000 L

Aktual suhu PURIFIED WATER : ..... °C

Aktual penambahan PURIFIED WATER : ..... L

Mix dengan silverson gx frt, dengan setting :

Setting mesin : ON               Aktual : .....

Kecepatan     : 2940 rpm         Aktual : ..... rpm

Waktu         : 5 menit          Aktual : Jam ..... - .....

PEMERIAN : Sirup tidak berwarna, jernih, rasa manis, dan

berbau pisang - angur

AKTUAL :....................................................

---------> SYRUP OZEN

------------------------------------------------------------

Sampling analisa QC

Spesifikasi:

PEMERIAN : Sirup tidak berwarna, jernih, rasa manis, dan

berbau pisang - angur

Aktual : ...................................................

............................................................

- pH          : 4.0 - 5.1               Aktual : .........

- Berat Jenis : 1.2 - 1.5 g/ml          Aktual : .....g/ml

Paraf  :.........

Setelah pemeriksaan fisik ruahan Memenuhi Persyaratan (MS)

transfer ruahan ke dalam TANGKI STORANGE S.S 1000 L

menggunakan pompa transfer 4 yang dilengkapi dengan

SARINGAN S.S 0.3 MM.       Aktual : ........................

------------------------------------------------------------

10    PENIMBANGAN DAN PENYIMPANAN RUAHAN

(tgl ../../....)

1 Penimbangan Ruahan:

(lakukan proses berikut secara berurutan):

Volume Teoritis      : 1000  L (A)

Volume Sampel        : ..... L (B)

Volume Ruahan Rusak  : ..... L (C)

Volume Aktual        : ..... L (D)

Yield proses         : D/A*100% = ...../.....*100% = .....%

SYARAT yield proses  : 97.0-101.0%

------------------------------------------------------------

2 Lama penyimpanan maksimal 24 jam

Aktual Lama Penyimpanan :

- Tanggal ../../..... Jam ..... (diisi oleh produksi)

- Tanggal ../../..... Jam ..... (diisi oleh packaging grey

sebelum proses kemas)

------------------------------------------------------------

11    KANTONG PLASTIK UNTUK PROSES DIPRODUKSI

KP. 100 X 75 POLOS                                                  2.000 PCS

KP. 30 X 50 POLOS                                                   3.000 PCS

KP. 23 X 35 POLOS                                                   2.000 PCS

KP. 12 X 15 POLOS                                                  10.000 PCS

------------------------------------------------------------

12    CATATAN

1 MASALAH :

2 CARA MENGATASI :

3 PENAMBAHAN BAHAN BAKU :

4 KESIMPULAN:

.

*************************************

PACKAGING MATERIAL ORDER (GREY AREA)

************************************

############################################################

NOTE : LAKUKAN PENGISIAN TANGGAL DAN WAKTU SAAT AKAN MULAI

PROSES FILLING PADA BAGIAN PENYIMPANAN BULK DI BPO POIN 10.2

############################################################

1    PEMERIKSAAN RUANG DAN PERALATAN

1 PEMERIKSAAN RUANG (tgl ../../....)

No. Ruang    : .........

Kebersihan   : .........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk  : .........

No.Batch     : .........

CEK HASIL

Inspektor QC : .........

Supervisor   : .........

2 PEMERIKSAAN PERALATAN (tgl ../../....)

Nama Alat    :..........

KEBERSIHAN   :..........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk  :..........

No.Batch     :..........

CEK HASIL

Inspektor QC : .........

Supervisor   : .........

2    PEMERIKSAAN SPESIFIKASI DAN PENANDAAN KEMASAN :

(tgl ../../....)

1 BTL. PLS. AMBER 60 ML - DYNAPLAST                              16,885.000 PCS

No. LSA BTL. :.........

2 TL. BTL PLASTIK 60ML EX. HOKKAN DELTAPACK                      16,885.000 PCS

No. LSA TL.  :.........

3    LANGKAH-LANGKAH PENGEMASAN (GREY AREA) :

(tgl ../../....)

PERSIAPAN

Bersihkan ruangan filling sesuai PROTAP Pembersihan

ruangan produksi.

Bersihkan alat-alat, wadah dan mesin sesuai dengan

protap pembersihan masing-masing.

semprot alat-alat, wadah dan mesin dengan

ALKOHOL 70%, Biarkan hingga kering

CATATAN :

BOTOL DAN TUTUP LUAR (TL) HARUS DALAM KEMASAN ASLI, UTUH,

TIDAK SOBEK/RUSAK DAN BERSIH (BEBAS MIKROBA)

Lakukan sanitasi TL dengan cara semprot-semprot menggunakan

alkohol 70%pada saat penuangan TL ke dalam hopper.

1 PENGISIAN RUAHAN KE DALAM BOTOL DENGAN MESIN

FILLING LIQUID JC-FML-12 (LQ.PR1.004) FARATU

(tgl ../../....)

CATAT SUHU DAN RH

SUHU : <= 27°C               Aktual :......... °C

RH   : <= 70%                Aktual :......... %

Tekanan Ruang : >= 5Pa       Aktual :......... Pa

Skala Volume : 3.0 - 5.0     Aktual :.........

Lakukan pengisian sebanyak 60 ml (60-62) ml sesuai prosedur.

Periksa volume pengisian selama proses sesuai prosedur,

yaitu masing-masing ambil 2 botol secara bergantian antara

operator dan IPC, untuk sampel pengecekan volume.

Periksa hasil pengisian.

Hasil Pemeriksaan :.........

2 PENUTUPAN BOTOL DENGAN MESIN AUTO CAP SEALING MACHINE

JC-RS-6 (LQ.PR1.087) FARATU (tgl ../../....)

Setting Mesin Capping :

Main Motor Speed  : 30-50 Hz      Aktual :.........Hz

Conveyor Speed    : 30-50 Hz      Aktual :.........Hz

Untuk mendapatkan kecepatan capping 35-95 Botol/menit

Aktual kecepatan capping : .........Botol/menit

Lakukan penutupan botol dengan mesin sesuai prosedur.

Periksa hasil capping, lakukan tes torsi dan tes kebocoran.

Range Torsi       : 10-30 Kgf/cm  Aktual :.........Kgf/cm

Hasil Pemeriksaan :..............

4    REKONSILIASI (Tgl ../../....)

1 Kemasan yang diterima :

Botol :.........Pcs

TL    :.........Pcs

2 Setting kemasan :

Botol :.........Pcs

TL    :.........Pcs

3 Reject selama kemasan :

Botol :.........Pcs

TL    :.........Pcs

4 Sisa Kemasan :

Botol :.........Pcs

TL    :.........Pcs

*************************************

PACKAGING MATERIAL ORDER (BLACK AREA)

*************************************

1    PEMERIKSAAN LINE DAN PERALATAN

1 PEMERIKSAAN LINE (tgl ../../....)

No. Line    :...........

Kebersihan  :...........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk :...........

No.Batch    :...........

CEK HASIL

Supervisor  :...........

2 PEMERIKSAAN PERALATAN (tgl ../../....)

Nama Alat   :.........

KEBERSIHAN  :.........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk :.........

No.Batch   :.........

CEK HASIL

Supervisor  :...........

2    PEMERIKSAAN SPESIFIKASI DAN PENANDAAN KEMASAN :

(tgl ../../....)

1 UB. OZEN SYRUP 60 ML DB - FRT                                  16,638.000 PCS

No. Reg. DTL0221627337A1

Kode Cetak : 3 A 2

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi :.........

Kode Cetak     :.........

No. LSA UB.    :.........

2 STK. OZEN SYRUP 60ML DB - FRT                                  16,638.000 PCS

No. Reg. DTL0221627337A1

Kode Cetak : 1 A 2

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi :.........

Kode Cetak     :.........

No. LSA STK.   :.........

3 LFT. OZEN DOT BIRU                                             16,638.000 PCS

No. Reg. DTL0221627337A1

Kode Cetak : 2 A 2

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi :.........

Kode Cetak     :.........

No. LSA LFT.   :.........

4 MEASURING CUP MODIF 2.5-15 ML                                  16,672.000 PCS

No. LSA Measuring :.........

5 MB. 60 ML                                                         411.000 PCS

No. LSA MB.    :.........

6 PLAKBAN COKLAT 2 INCH                                               5.000 R

No.LSA PLAKBAN :.........

3    LANGKAH-LANGKAH PENGEMASAN (tgl ../../....)

1 PENANDAAN STIKER DENGAN MESIN SECARA INLINE DENGAN MESIN

CODING LIEBINGER JET 2 SE STICKER FARATU (PK.PR1.042)

(tgl ../../....)

Berikan penandaan No. Batch (BN), Exp. Date (ED),dan

HET (lihat HET pada Kop/header PO) pada tiap stiker

dengan mesin coding. Periksa hasil penandaan.

Hasil Pemeriksaan :

No. Batch :.........

Exp. Date :.........

HET       :.........

Lakukan pengecekan coding pada saat proses awal, tengah,

akhir proses kemas, jika mesin mati, setelah istirahat

dan lain-lain.

Lalu tempelkan hasil pengecekan coding stiker di balik

halaman ini.

2 PENEMPELAN STIKER PADA BOTOL SECARA INLINE DENGAN

MESIN LABELLING CHIN YEN FARATU (PK.PR1.001)

(tgl ../../....)

Bila Perlu, bersihkan permukaan botol hingga bersih

dan kering.

Lakukan penempelan stiker pada botol dengan mesin

sesuai prosedur. Periksa hasil penempelan dan pastikan

penempelan stiker sempurna dan stiker menempel dengan baik.

Hasil Pemeriksaan :.........

3 PENANDAAN UNIT BOX DENGAN MESIN

CODING LIEBINGER JET 2 SE UB FARATU (PK.PR1.006)

(tgl ../../....)

Cetak No. Batch (BN), Exp. Date (ED), Mfg dan HET/BOX

(lihat HET yang tertera pada Kop/header PO) pada unit box.

Periksa hasil cetakan.

Hasil Pemeriksaan :

No. Batch (BN) :.........

Exp. Date (ED) :.........

Mfg.           :.........

HET/BOX        :.........

Lakukan pengecekan coding pada saat proses awal, tengah,

akhir proses kemas, jika mesin mati, setelah istirahat

dan lain-lain.

Lalu tempelkan hasil pengecekan coding unit box kosong

di balik halaman ini.

4 PELIPATAN LEAFLET DENGAN MESIN

AUTOMATIC FOLDING MACHINE HUALIAN ZE-8B/4 FARATU

(PK.PR1.008) (tgl ../../....)

Lipat Leaflet dengan mesin. Periksa hasil pelipatan.

Hasil Pemeriksaan :.........

5 PENANDAAN MASTER BOX SECARA INLINE MENGGUNAKAN MESIN

Mesin coding 1 MB SQ 2 Faratu (PK.PR1.004) (tgl ../../....)

Berikan penandaan Nama Produk, Tanda isi,

No. batch (BN), dan Exp. Date (ED) pada Master box.

Periksa Hasil Penandaan.

Hasil Pemeriksaan :

Nama Produk :.......

Tanda isi :.........

No. Batch :.........

Exp. Date :.........

6 PENGEPAKAN BOTOL KEDALAM UNIT BOX SECARA INLINE

(tgl ../../....)

Ambil unit box yang sudah di coding, masukan 1 botol

yang sudah ditempel stiker tercoding, letakkan pada konveyor

masukan 1 lembar leaflet yang dilipat, pasang 1 measuring

cup pada botol, kemudian tutup unit box secara manual.

Lakukan proses ini hingga semua botol dikemas.

Periksa hasil pengepakan

Hasil Pemeriksaan :.........

7 PENIMBANGAN DENGAN MESIN CHECK WEIGHER (PK.PR1.046) DAN

PENANDAAN MASTER BOX SECARA INLINE MENGGUNAKAN MESIN

CODING 1 MB SQ 2 FARATU (PK.PR1.004) (tgl ../../....)

Letakkan Master Box yang telah terisi 40 Unit Box pada

conveyor system lalu dorong Master box pada conveyor weigher

dan Master Box akan berhenti untuk proses penimbangan.

Master Box secara inline akan masuk ke mesin carton sealer

dan diberikan penandaan Nama Produk, Tanda Isi, No. Batch

(BN), Exp. Date (ED), No Urut Master Box dan berat timbangan

pada Master Box. Periksa hasil penandaan.

Periksa hasil penandaan.

Hasil Pemeriksaan:

Nama Produk   :.........

Tanda Isi     :.........

No. Batch (BN):.........

Exp. Date (ED):.........

No. Urut MB   :.........

Berat Timbangan:.........

Lakukan proses ini hingga semua Unit Box dikemas.

Periksa hasil pengepakan dan pastikan kembali hasil

penimbangan Master Box.

*NOTE

PASTIKAN MASTER BOX TELAH TERSEAL (PLAKBAN) PADA BAGIAN

ATAS DAN BAWAH, DAN SALAH SATU SISI MASTER BOX TELAH

DICODING.

Hasil Pemeriksaan:.........

8 PENANDAAN MASTER BOX DENGAN MENGGUNAKAN 2D BARCODE

SEREALIZATION (PK.PR1.045) (tgl ../../....)

Berikan penandaan 2D Barcode pada Master Box.

Periksa hasil penandaan.

Hasil pemeriksaan:.........

9 PEMERIKSAAN DALAM PROSES (tgl ../../....)

Catat hasil pemeriksaan dalam proses, penyimpangan, dan

tindakan yang diambil pada Control Chart dan lembar catatan

yang tersedia.

------------------------------------------------------------

4    Rekonsiliasi Produk Jadi (tgl ../../....)

1 Jumlah produk jadi baik                    :.........kemasan

2 Jumlah sampel rutin                        :.........kemasan

3 Rendemen sekunder (kemas):

Jumlah Poduk Jadi+Retaine Sampel (UB) / Besar Batch Teoritis

x 100%

Rendemen sekunder (kemas):........./.........x100%

4 Syarat rendemen: 97% - 101%               Aktual :.........%

------------------------------------------------------------

5    CATATAN :

1 MASALAH :

2 CARA MENGATASI :

3 PENAMBAHAN BAHAN KEMASAN :

4 KESIMPULAN :

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------