PT. Pharos Indonesia

J a k a r t a

Prosedur Pengolahan

Produk  : 070407-LETHIRA 500 MG TABLET FC

C a t a t a n    :

------------------

SEJARAH PERUBAHAN MF-05918/1 BERDASARKAN :

1. 026/DC/BPO/24

- Poin 1 : Penambahan qty alat timbang di line clearance penimbangan

bahan baku

2. DC/QA/24/101

- Poin 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28 : Perubahan syarat suhu, RH, dan DP

ruangan berdasarkan hasil kualifikasi ruangan terbaru QA PML

3. 005/KD/BPO/25

- Poin 2 : Penambahan pengisian masa simpan bahan baku setelah

ditimbang sebelum proses produksi

- Poin 14 : Penambahan pengisian masa simpan bulk granul hasil

granulasi

- Poin 18 : Penambahan pengisian masa simpan bulk granul final mixing

- Poin 23 : Penambahan pengisian masa simpan bulk tablet core

- Poin 31 : Penambahan pengisian masa simpan bulk tablet coat

4. 399/KP/PI/12/25

Perubahan grade dari BB Aaerosil 200 (Siltab 2) Ex. Evonik Belgium

(019547) bukan pharma grade menjadi Aerosil 200 (Silicon Dioxide)

Ex. Evonik German (108218) yang sudah pharma grade

5. 026/KD/BPO/24

POIN 1.6 : PENAMBAHAN ALAT TIMBANG UNTUK PENIMBANGAN BAHAN BAKU

----------------------------------------------------------------------

SEJARAH PERUBAHAN PF-05918/b BERDASARKAN:

1. 031/KP/PI/01/26

- Perubahan kode cetak LFT 2A1 menjadi 2A2

PT. Pharos Indonesia

J a k a r t a

Formula Induk

Produk          : 070407-LETHIRA 500 MG TABLET FC  PI

Satuan Produksi :    50,000.00 TABLET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kode   L  Nama Bahan                 Standard                    Jumlah              Jumlah/Sat.Produksi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LARUTAN PENGIKAT

020812 PI PURIFIED WATER             -                          2.000  L                  0.040  ML

019745 PI POLYDON 2                  EP - PHARMACEUTICAL        0.600  KG                12.000  MG

GRANUL ZAT AKTIF

048037 PI LEVETIRACETAM              USP - PHARMACEUTICAL      25.000  KG               500.000  MG

019822 PI MAIZE STARCH               EP - PHARMACEUTICAL        3.800  KG                76.000  MG

020812 PI PURIFIED WATER             -                          1.100  L                  0.022  ML

FASE LUAR

019558 PI TALCUM                     USP - PHARMACEUTICAL       0.300  KG                 6.000  MG

108218 PI SILICON DIOXIDE            EP - PHARMACEUTICAL        0.150  KG                 3.000  MG

019492 PI LUBROL M                   EP - PHARMACEUTICAL        0.150  KG                 3.000  MG

LARUTAN POLISHING

020890 PI AETHANOLUM                 INTERNAL SPEC - PHAR      14.800  L                  0.296  ML

108185 PI DICHLOROMETHANE            USP - PHARMACEUTICAL       5.276  KG               105.520  MG

020779 PI PROPIOL                    USP - PHARMACEUTICAL       0.061  KG                 1.220  MG

019943 PI METHOCEL 15 CPS            USP - PHARMACEUTICAL       0.449  KG                 8.980  MG

LARUTAN COATING

020890 PI AETHANOLUM                 INTERNAL SPEC - PHAR      24.650  L                  0.493  ML

108185 PI DICHLOROMETHANE            USP - PHARMACEUTICAL      24.625  KG               492.500  MG

020207 PI FDC YEL 6 ALLAKE NKI       INTERNAL SPEC - PHAR      88.650  G              1,773.000  MKG

014850 BG POLYWAX 4000               -                          0.985  KG                19.700  MG

099429 PA TITANIUM DIOXIDE HOMBITAN  USP - PHARMACEUTICAL       0.567  KG                11.340  MG

019943 PI METHOCEL 15 CPS            USP - PHARMACEUTICAL       0.837  KG                16.740  MG

KANTONG PLASTIK UNTUK PROSES DIPRODUKSI

026224 PI KP. 100 X 75 POLOS         -                          6.000  PCS

029381 PI KP. 50 X 75 POLOS          -                          6.000  PCS

009625 PI KP. 23 X 35 POLOS          -                          6.000  PCS

024981 PI KP. 30 X 50 POLOS          -                          6.000  PCS

027346 PI KP. 25 X 12 POLOS          -                          6.000  PCS

PACKAGING MATERIAL ORDER (GREY AREA)

100793 PI ALUHARD LETHIRA 500 MG FC                             0.800  R 115MM*50

047223 PI BLT. PVC 115 MM            -                          0.900  R 115MM*40

PACKAGING MATERIAL ORDER (BLACK AREA)

100804 PI UB. LETHIRA 500 MG FC TAB                         2,525.000  PCS

100815 PI LFT. LETHIRA FC TABLET PI                         2,510.000  PCS

066011 PI SELOTIP LOGO PHAROS                                   2.000  R

012089 PI MB. STANDAR                -                         21.000  PCS

045265 PI PLAKBAN COKLAT 2 INCH      -                          1.000  R

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT. Pharos Indonesia

Manufacturing Batch Record                         Tanggal : 24-Mar-2026

J a k a r t a

Prosedur Pengolahan                              Jam     : 1:46:35 PM

Produk       : 070407-LETHIRA 500 MG TABLET FC   Besar batch    :       30.000 KG          No.Batch    :..........

No. Dok Matr : MF-05918/1                        Prod Opt Batch :    50,000.00 TABLET      Tgl.Olah    :.../.../

No. Dok Pack : PF-05918/b                        Acc Opt Batch  :     2,500.00 UB.2*10`S   Tgl.Selesai :.../.../

Tgl. Valid   : 01/01/1900

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Langkah-langkah Pengolahan                                       |        Jumlah         |      Cek Berat & Proses        |

|                                                                  |    yang diperlukan    |   Operator   |    Supervisor   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES PENIMBANGAN

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL : ../../....)

LINE CLEARANCE PROSES PENIMBANGAN

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN DI AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 PASTIKAN BAHAN BAKU TERDAPAT

LABEL RELEASE QC DAN TIDAK ED     .....

------------------------------------------------------------

5 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:20-27°C)             .....°C

RH   (SYARAT:<=70%)               .....%

DP   (SYARAT:>=5PA)               .....PA

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL REKALIBRASI/ REKUALIFIKASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

ALAT TIMBANG1    : ../../....

ALAT TIMBANG2    : ../../....

ALAT TIMBANG3    : ../../....

ALAT TIMBANG4    : ../../....

ALAT TIMBANG5    : ../../....

THERMOHYGROMETER : ../../....

MAGNEHELIC       : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang timbang

Tempelkan label bersih alat timbang

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

2    PENIMBANGAN BAHAN BAKU

(tgl ../../....)

1 Siapkan bahan baku berikut di RUANG TIMBANG SOLID

Periksa kesesuaian bahan baku sebelum ditimbang meliputi

- Nama Bahan Baku

- Nomor LSA

- Nomor lot/batch bahan baku

- Kode bahan baku

2 Timbang BAHAN-BAHAN dengan alat Timbangan:

LARUTAN PENGIKAT

- POLYDON 2                         :  0.600 KG

GRANUL ZAT AKTIF

- LEVETIRACETAM                     : 25.000 KG

- MAIZE STARCH                      :  3.800 KG

FASE LUAR

- TALCUM                            :  0.300 KG

- SILICON DIOXIDE                   :  0.150 KG

- LUBROL M                          :  0.150 KG

LARUTAN COATING

- AETHANOLUM                        : 24.650 L

- DICHLORMETHANE                    : 24.625 KG

- POLYWAX 4000                      :  0.985 KG

- FDC YEL 6 ALLAKE                  : 88.650 G

- TITANIUM DIOXIDE HOMBITAN AFDC101 :  0.567 KG

LARUTAN POLISHING

- AETHANOLUM                        : 14.800 L

- DICHLOROMETHANE                   :  5.276 KG

- METHOCEL 15 CPS                   :  0.449 KG

- PROPIOL                           :  0.061 KG

Kemudian segera beri identitas yang jelas terhadap bahan

baku yang sudah ditimbang.

Batas maksimal penyimpanan bahan baku 40 hari (Sesuai

PRO2 - 005)

Aktual Waktu Selesai Penimbangan : Tanggal ../../... Jam ...

Aktual Waktu Proses Produksi : Tanggal ../../... Jam .....

------------------------------------------------------------

3    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES REWEIGHTING

(Dilakukan sebelum memulai proses)

(Tgl ../../....)

Line Clearance Proses Reweighting

Nama Ruang : .....................

Pemeriksaan

1 Pastikan  bahan baku yang akan

ditimbang sesuai dengan nomor

kode item, nomor LOT/LSA,

tidak expired, nomor batch,

dan nama produk yang tertera

di BPO                               .......

------------------------------------------------------------

2 Pastikan tidak ada debu dan

kotoran pada area proses

(mesin, lantai, dinding, dll)        .......

------------------------------------------------------------

3 Pastikan operator memakai

pakaian dan APD yang sesuai          .......

------------------------------------------------------------

4 Pastikan Bahan Baku terdapat

label release QC dan tidak ED        .......

------------------------------------------------------------

5 Catat Suhu, RH dan DP ruangan

Suhu (Syarat : <27°C)                .......°C

RH   (Syarat : <70%)                 .......%

DP   (Syarat : >5PA)                 .......PA

------------------------------------------------------------

6 Catat tanggal re-kalibrasi alat yang digunakan

alat timbang 1   : ../../....

alat timbang 2   : ../../....

magnehelic       : ../../....

thermohygrometer : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang reweighting

Tempelkan label bersih alat timbang

Di belakang halaman ini

------------------------------------------------------------

4    REWEIGHTING BAHAN BAKU

(Tgl ../../....)

SIAPKAN BAHAN BAKU DI RUANG STAGING BAHAN BAKU

TIMBANG BAHAN BAKU MENGGUNAKAN ALAT TIMBANG

PASTIKAN QTY BAHAN BAKU YANG DITIMBANG SESUAI DENGAN WEIGHT

TICKET DAN FIBB PADA BATCH RECORD

============================================================

5    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg Jaw Chuang

SESUAI PROTAP PRO2-096

============================================================

6    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2- Torax Mixer 60 L

SESUAI PRO2-093

============================================================

7    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES GRANULASI

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL:../../....)

LINE CLEARANCE PROSES GRANULASI

NAMA RUANGAN : ...................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

5 Pastikan nomor ID mesin sudah sesuai

PML2- Torax Mixer 60 L (MPR2.019)    .....

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg

Jaw Chuang (MPR2.016)                .....

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL REKALIBRASI/REKUALIFIKASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2- Torax Mixer 60 L                         : ../../....

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg Jaw Chuang : ../../....

THERMOHYGROMETER                               : ../../....

MAGNEHELIC                                     : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang granulasi

Tempelkan label bersih mesin

PML2- Torax Mixer 60 L

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg Jaw Chuang

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

8    PEMBUATAN LARUTAN PENGIKAT MENGGUNAKAN

PML2- Torax Mixer 60 L

(tgl ../../....)

1 Siapkan Bahan-bahan berikut:

- PURIFIED WATER

- POLYDON 2

------------------------------------------------------------

2 Masukkan ke dalam S.S. CONTAINER 5 L:

- PURIFIED WATER                                                    2.000 L

Sambil dimix, masukkan:

- POLYDON 2                                                         0.600 KG

ADUK MENGGUNAKAN PML2- Torax Mixer 60 L HINGGA HOMOGEN

DENGAN SETTING:

KECEPATAN MIXING : HIGH (40 Hz)  AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 10 MENIT       AKTUAL : JAM ..... - .....

SYARAT PEMERIAN  : LARUTAN HOMOGEN JERNIH DAN TIDAK ADA

GUMPALAN

AKTUAL PEMERIAN : ..........................................

............................................................

############################################################

Note:

PASTIKAN LARUTAN PENGIKAT INI "TIDAK" HANGAT ATAU PANAS

SEBELUM DIGUNAKAN UNTUK GRANULASI. BILA PERLU DINGINKAN

HINGGA SUHU LARUTAN PENGIKAT DIBAWAH 30°C. BILA LARUTAN

TERLALU HANGAT DAPAT MENYEBABKAN KEBASAHAN ATAU BAHAN

AKTIF MELELEH

############################################################

============================================================

9    PEMBUATAN GRANUL ZAT AKTIF DENGAN MESIN

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg Jaw Chuang

(Tgl ../../....)

1 Masukkan bahan berikut ke dalam mesin:

- LEVETIRACETAM                                                    25.000 KG

- MAIZE STARCH                                                      3.800 KG

Aktifkan mesin dengan setting:

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : ....

SYARAT CHOPPER  : OFF             AKTUAL : .....

WAKTU MIXING    : 2 MENIT         AKTUAL : JAM ..... - .....

-----------------------------------------------------------

2 Kemudian ubah setting menjadi:

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : .....

SYARAT CHOPPER  : HIGH (2995 rpm) AKTUAL : .....

WAKTU MIXING    : 1 MENIT         AKTUAL : JAM ..... - .....

------------------------------------------------------------

3 AKTIFKAN MESIN DENGAN SETTING :

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : ....

SYARAT CHOPPER  : OFF             AKTUAL : .....

WAKTU MIXING    : 1 MENIT         AKTUAL : JAM ..... - .....

Sambil dimix, masukkan :

- LARUTAN PENGIIKAT

------------------------------------------------------------

4 AKTIFKAN MESIN DENGAN SETTING :

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : ....

SYARAT CHOPPER  : OFF             AKTUAL : .....

WAKTU MIXING    : 1 MENIT         AKTUAL : JAM ..... - .....

Sambil aktifkan mesin bilas wadah menggunakan:

- PURIFIED WATER                                                    1.100 L

============================================================

NOTE: PASTIKAN SELURUH LARUTAN PENGIKAT SUDAH MASUK KE DALAM

MESIN

============================================================

5 Aktifkan kembali mesin dengan setting:

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : ....

SYARAT CHOPPER  : HIGH (2995 rpm) AKTUAL : ....

WAKTU MIXING    : 1 MENIT         AKTUAL : JAM ..... - .....

Bersihkan bagian dinding mesin dari granul yang menempel

------------------------------------------------------------

6 Aktifkan kembali mesin dengan setting:

SYARAT AGITATOR : HIGH (2221 rpm) AKTUAL : .....

SYARAT CHOPPER  : HIGH (2995 rpm) AKTUAL : .....

WAKTU MIXING    : 30 DETIK        AKTUAL : ..... DETIK

Matikan mesin dan bersihkan dinding bagian dalam mesin

PEMERIAN : Granul basah berwarna putih hingga kekuningan

AKTUAL   : .................................................

--------> GRANUL BASAH

------------------------------------------------------------

tempelkan weight ticket bahan baku pada bagian

belakang halaman ini

============================================================

10    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

SESUAI PROTAP PRO2-114

============================================================

11    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 -Oscillating Granulator YK-160

SESUAI PROTAP PRO2-048

============================================================

12    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES PENGERINGAN

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL: ../../....)

LINE CLEARANCE PROSES PENGERINGAN

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BACH LAIN         .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN DI AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

5 Pastikan nomor ID mesin dan alat sesuai :

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)     (MPR2.030) .....

PML2 -Oscillating Granulator YK-160 (MPR2.027) .....

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL REKALIBRASI/REKUALIFIKASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)     : ../../....

PML2 -Oscillating Granulator YK-160 : ../../....

THERMOHYGROMETER                    : ../../....

MAGNEHELIC                          : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang pengeringan dan pengayakan

Tempelkan label bersih mesin

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

PML2 -Oscillating Granulator YK-160

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

13    PENGERINGAN DAN PENGAYAKAN GRANUL

1 PENGERINGAN GRANUL BASAH MENGGUNAKAN MESIN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

(Tgl ../../....)

Masukkan GRANUL BASAH ke dalam MESIN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

Lakukan pengeringan granul dengan setting :

Suhu Inlet         : 30°C            Aktual : ....°C

Suhu Outlet        : Aktual          Aktual : .....°C

Syarat Dumper      : 1-2 kgf/cm2     Aktual : .... kgf/cm2

Waktu Pengeringan  : 10-30 menit     Aktual : .... menit

Lakukan pengecekan LOD dengan syarat 3.0-3.5%

(Aktual LOD: .....)

------------------------------------------------------------

JIKA GRANUL TERLALU BASAH nyalakan kembali Mesin

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

dengan setting seperti di atas, dan aduk setiap 3 menit

dengan keadaan mesin dinon aktifkan

1) Pengeringan 1:Jam ....-...., Pengadukan 1:Jam ....-....

2) Pengeringan 2:Jam ....-...., Pengadukan 2:Jam ....-....

3) Pengeringan 3:Jam ....-...., Pengadukan 3:Jam ....-....

4) Pengeringan 4:Jam ....-...., Pengadukan 4:Jam ....-....

5) Pengeringan 5:Jam ....-...., Pengadukan 5:Jam ....-....

6) Pengeringan 6:Jam ....-...., Pengadukan 6:Jam ....-....

7) Pengeringan 7:Jam ....-...., Pengadukan 7:Jam ....-....

8) Pengeringan 8:Jam ....-...., Pengadukan 8:Jam ....-....

9) Pengeringan 9:Jam ....-...., Pengadukan 9:Jam ....-....

10) Pengeringan 10:Jam ....-....,Pengadukan 10:Jam ....-....

Aktual Penambahan Waktu Pengeringan : ..... menit

Lakukan pengeringan hingga diperoleh GRANUL SETENGAH KERING

DENGAN LOD : 3.0 - 3.5%

AKTUAL LOD : ..... %

############################################################

HATI-HATI!!

WALAUPUN TAMPILAN GRANUL LETHIRA TAMPAK BASAH TETAPI LOD

SUDAH RENDAH

############################################################

PEMERIAN : granul setengah kering berwarna putih

AKTUAL   : .......................................

----------> GRANUL SETENGAH KERING

------------------------------------------------------------

2 PENGAYAKAN GRANUL SETENGAH KERING MENGGUNAKAN

PML2 -Oscillating Granulator YK-160

(Tgl ../../....)

AYAK GRANUL SETENGAH KERING dengan AYAKAN S.S ø 1,60 MM

Aktual mesh yang digunakan : ...................

Syarat Frekuensi Putaran: 10-50 Hz     AKTUAL : .... Hz

Aktual lama pengayakan : Jam ..... - .....

------------------------------------------------------------

3 PENGERINGAN GRANUL SETENGAH KERING MENGGUNAKAN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

(Tgl ../../....)

Masukkan GRANUL SETENGAH KERING ke dalam

FLUID BED DRYER (FBD 60)

Lakukan pengeringan granul dengan data sbb :

Suhu inlet         : 30-35°C          Aktual : ....°C

Aktual Suhu Outlet : .....°C

Syarat Dumper      : 1-2 kgf/cm2      Aktual : .... kgf/cm2

Waktu pengeringan  : 3-30 MENIT       Aktual : .... menit

Lakukan pengecekan LOD dengan

SYARAT LOD         : 1.60% - 2.20%    Aktual : .....%

------------------------------------------------------------

JIKA LOD BELUM MEMENUHI SYARAT MAKA LAKUKAN PENGERINGAN

LANJUTAN HINGGA LOD TERCAPAI

WAKTU PENGERINGAN LANJUTAN : ..... MENIT

SYARAT LOD :1.60% - 2.20%

AKTUAL LOD : .........%

-----------> GRANUL KERING

############################################################

HATI-HATI!!

WALAUPUN GRANUL LETHIRA TAMPAK BASAH TAPI LOD RENDAH.

JIKA LOD BELUM MEMENUHI SYARAT MAKA LAKUKAN PENGERINGAN

LANJUTAN HINGGA LOD MEMENUHI SYARAT.

Aktual waktu pengeringan tambahan jika granul

terlalu basah : ..... menit

############################################################

PEMERIAN : granul berwarna putih

AKTUAL   : ...............................................

-----------> GRANUL ZAT AKTIF

------------------------------------------------------------

14    PENIMBANGAN DAN PENYIMPANAN BULK

(Tgl ../../....)

Masukkan bulk ke dalam KANTONG PLASTIK yang telah

dimasukkan ke dalam CONTAINER, lalu ikat kuat

BOBOT TEORITIS           : 29.400 KG (A)

BOBOT SAMPEL             : ...... KG (B)

BOBOT BULK RUSAK         : ...... KG (C)

BOBOT AKTUAL             : ...... KG (D)

REKONSILIASI BULK        : D/A*100% = .... %

SYARAT REKONSILIASI BULK : 94.0-101.0%

Beri 2 kantong silica gel @ 200 G lalu tutup rapat CONTAINER

Aktual Lama Penyimpanan : Tanggal ../../.... Jam ..... -

Tanggal ../../.... Jam .....

============================================================

15    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Drum Mixer 200 L

SESUAI PROTAP PRO2-078

============================================================

16    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES MIXING AKHIR

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL:../../....)

LINE CLEARANCE PROSES MIXING AKHIR

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

5 Pastikan nomor ID mesin sudah sesuai

PML2 - Drum Mixer 200 L (MPR2.022) .....

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL REKALIBRASI/REKUALIFIKASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2 - Drum Mixer 200 L : ../../....

THERMOHYGROMETER        : ../../....

MAGNEHELIC              : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang mixing

Tempelkan label bersih mesin

PML2 - Drum Mixer 200 L

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

17    PENCAMPURAN AKHIR MENGGUNAKAN PML2 - Drum Mixer 200 L

(Tgl ../../....)

1 Ayak FASE LUAR berikut dengan AYAKAN S.S ø 0,3 MM :

Aktual No. Ayakan : .....................

- TALCUM                                                            0.300 KG

- SILICON DIOXIDE                                                   0.150 KG

- LUBROL M                                                          0.150 KG

------------------------------------------------------------

2 Masukan ke dalam PML2 - Drum Mixer 200 L :

- GRANUL KERING

- FASE LUAR

AKTIFKAN MESIN DENGAN SETTING :

KECEPATAN MESIN : 20-25 RPM       AKTUAL : ... RPM

WAKTU MIXING    : 5 MENIT         AKTUAL : Jam ..... - .....

------------------------------------------------------------

############################################################

# PEMERIKSAAN DALAM PROSES MIXING AKHIR                    #

# (TGL:../../....)                                         #

# Lakukan sampling sesuai dengan prosedur PRO2-172 terkait #

# dengan pengambilan sampel produk antara, ruahan dan      #

# produk setengah jadi                                     #

# SYARAT PEMERIAN : GRANUL BERWARNA PUTIH, TIDAK BERBAU    #

# AKTUAL PEMERIAN : ...................................... #

############################################################

------------------------------------------------------------

18    PENIMBANGAN DAN PENYIMPANAN BULK

(Tgl ../../....)

Masukkan bulk ke dalam KANTONG PLASTIK yang telah

dimasukkan ke dalam Container, lalu ikat kuat

BOBOT TEORITIS           : 30.000 KG (A)

BOBOT BULK RUSAK         : ...... KG (B)

BOBOT SAMPEL             : ...... KG (C)

BOBOT AKTUAL             : ...... KG (D)

REKONSILIASI BULK        : D/A*100% = ....%

SYARAT REKONSILIASI BULK : 94.0 - 101.0%

Beri 2 kantong silica gel @ 200 G tutup rapat CONTAINER

Aktual Lama Penyimpanan : Tanggal ../../.... Jam ..... -

Tanggal ../../.... Jam .....

============================================================

19    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Mesin Cetak Jenn Chiang JCMCO 33 Station

SESUAI PROTAP PRO2-081

============================================================

20    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES PENCETAKAN

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL:../../....)

LINE CLEARANCE PROSES PENCETAKAN

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 PASTIKAN PADA GRANUL

TERDAPAT LABEL REALESED QC         .....

------------------------------------------------------------

5 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

6 Pastikan nomor ID mesin sudah sesuai

PML2 - Mesin Cetak Jenn Chiang

JCMCO 33 Station (MPR2.035)        .....

------------------------------------------------------------

7 CATAT TANGGAL REKALIBRASI/REKUALIFIKASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2 - Mesin Cetak Jenn Chiang JCMCO 33 Station: ../../....

THERMOHYGROMETER                               : ../../....

MAGNEHELIC                                     : ../../....

------------------------------------------------------------

8 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang cetak

Tempelkan label bersih MESIN

PML2 - Mesin Cetak Jenn Chiang JCMCO 33 Station

DI BELAKANG HALAMAN INI

============================================================

21    PENCETAKAN TABLET MENGGUNAKAN

PML2 - Mesin Cetak Jenn Chiang JCMCO 33 Station

(Tgl ../../....)

LAKUKAN PENCETAKAN TABLET DENGAN SETTING :

Diameter Punch       : 13 mm

Punch atas           : BREAKING LINE

Punch bawah          : LOGO "P"

KECEPATAN MESIN      : > 8 RPM       AKTUAL:... RPM

Aktual Jumlah Station : ..... station

Aktual Main Pressure : .....

Aktula Pre Pressure  : .....

Aktual Fill Depth    : .....

------------------------------------------------------------

22    SPESIFIKASI TABLET CORE   :

Pemerian : Tablet dengan diameter 13 mm, bikonveks,

breaking line/logo "P", berwarna putih dan tidak berbau

Bobot pertablet          : 600 mg

Variasi Bobot per tablet : 600 mg ± 5% (570 - 630) mg

Bobot Rata-rata          : 600 mg ± 1.5% (591 - 609) mg

Kekerasan                : 7 - 17 KP

Ketebalan                : 4.50 - 5.70 mm

Friabilitas              : <= 0.5%

Waktu hancur             : <= 15 menit

############################################################

# PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENCETAKAN                      #

# (TGL:../../....)                                         #

# Lakukan pengambilan sampel sesuai dengan PRO2-172        #

# terkait pengambilan sampel produk antara, ruahan dan     #

# produk setengah jadi                                     #

############################################################

------------------------------------------------------------

23    PENIMBANGAN DAN PENYIMPANAN BULK

(Tgl ../../....)

Masukkan bulk ke dalam KANTONG PLASTIK yang telah

dimasukkan  ke dalam CONTAINER, lalu ikat kuat.

BOBOT TEORITIS           : 30.000 KG (A)

BOBOT BULK RUSAK         : ...... KG (B)

BOBOT SAMPEL             : ...... KG (C)

BOBOT AKTUAL             : ...... KG (D)

REKONSILIASI BULK        : D/A*100% = .... %

SYARAT REKONSILIASI BULK : 94.0-101.0%

Beri 2 kantong silica gel @ 200 G, tutup rapat CONTAINER

Aktual Lama Penyimpanan : Tanggal ../../.... Jam ..... -

Tanggal ../../.... Jam .....

------------------------------------------------------------

24    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES PEMBUATAN

LARUTAN POLISHING DAN DISPERSI COATING

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL : ../../....)

LINE CLEARANCE PROSES PEMBUATAN LARUTAN POLISHING

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

4 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

5 PASTIKAN NOMOR ID MESIN SUDAH SESUAI

PML2- Torax Mixer 60 L (MPR2.019)  .....

------------------------------------------------------------

6 CATAT TANGGAL REKUALIFIKASI/REKALIBRASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2- Torax Mixer 60 L: ../../....

THERMOHYGROMETER      : ../../....

MAGNEHELIC            : ../../....

------------------------------------------------------------

7 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang persiapan larutan

Tempelkan label bersih mesin

PML2- Torax Mixer 60 L

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

25    LARUTAN POLISHING

PEMBUATAN LARUTAN POLISHING MENGGUNAKAN

PML2- Torax Mixer 60 L

(tgl ../../....)

1 MASUKKAN KE DALAM CONTAINER 50 L :

- AETHANOLUM                                                       14.800 L

HATI-HATI, BAHAN INI MUDAH TERBAKAR

USAHAKAN SUHU RUANG < 25°C UNTUK MESIN BEROPERASI

BILA MUNGKIN, GUNAKAN BAJU PELINDUNG DARI API

- DICHLOROMETHANE                                                   5.276 KG

HATI-HATI, BAHAN INI MUDAH TERBAKAR

USAHAKAN SUHU RUANG < 25°C UNTUK MESIN BEROPERASI

BILA MUNGKIN, GUNAKAN BAJU PELINDUNG DARI API

ADUK MENGGUNAKAN PML2- Torax Mixer 60 L DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : LOW (10 Hz)   AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 3 MENIT       AKTUAL : JAM ..... - .....

------------------------------------------------------------

2 MASUKKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT :

- PROPIOL                                                           0.061 KG

SAMBIL DIMIX, MASUKKAN SEDIKIT DEMI SEDIKIT:

- METHOCEL 15 CPS                                                   0.449 KG

ADUK MENGGUNAKAN PML2- Torax Mixer 60 L DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : LOW (10 Hz)   AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 3 MENIT       AKTUAL : JAM ..... - .....

------------------------------------------------------------

3 KEMUDIAN UBAH KECEPATAN MIXING DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : HIGH (40 Hz)  AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 7 MENIT       AKTUAL : JAM ..... - .....

4 MATIKAN MESIN PML2- Torax Mixer 60 L LALU SARING MELALUI

SARINGAN NYLON MESH 100          AKTUAL : ..................

PEMERIAN : Larutan jernih hingga berwarna keruh homogen

AKTUAL   : ................................................

-------------> LARUTAN POLISHING

------------------------------------------------------------

26    LARUTAN COATING

PEMBUATAN LARUTAN COATING MENGGUNAKAN PML2- Torax Mixer 60 L

(Tgl ../../....)

1 MASUKKAN KE DALAM S.S. CONTAINER 50 L :

- AETHANOLUM                                                       24.650 L

HATI-HATI, BAHAN INI MUDAH TERBAKAR

USAHAKAN SUHU RUANG < 25°C UNTUK MESIN BEROPERASI

BILA MUNGKIN, GUNAKAN BAJU PELINDUNG DARI API

- DICHLOROMETHANE                                                  24.625 KG

HATI-HATI, BAHAN INI MUDAH TERBAKAR

USAHAKAN SUHU RUANG < 25°C UNTUK MESIN BEROPERASI

BILA MUNGKIN, GUNAKAN BAJU PELINDUNG DARI API

SAMBIL DIMIX, MASUKKAN:

- FDC YEL 6 ALLAKE NKI                                             88.650 G

- POLYWAX 4000                                                      0.985 KG

ADUK MENGGUNAKAN PML2- Torax Mixer 60 L DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : LOW (10 Hz)  AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 3 MENIT      AKTUAL : JAM ..... - .....

############################################################

NOTE!!

BAHAN LARUTAN COATING DIMASUKKAN PADA SAAT KECEPATAN LOW

############################################################

------------------------------------------------------------

2 KEMUDIAN SAMBIL DIMIX, MASUKKAN :

- TITANIUM DIOXIDE HOMBITAN AFDC101                                 0.567 KG

ADUK MENGGUNAKAN Torax Mixer 60 L DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : LOW (10 Hz) AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 10 MENIT    AKTUAL : JAM ..... - .....

------------------------------------------------------------

3 SAMBIL DIMIX, TAMBAHKAN :

- METHOCEL 15 CPS                                                   0.837 KG

ADUK MENGGUNAKAN Torax Mixer 60 L DENGAN SETTING :

KECEPATAN MIXING : LOW (10 Hz) AKTUAL : .....

WAKTU MIXING     : 15 MENIT    AKTUAL : JAM ..... - .....

SYARAT PEMERIAN : LARUTAN BERWARNA ORANGE, TIDAK ADA

GUMPALAN

AKTUAL PEMERIAN : .............................

------------------------------------------------------------

4 Saring melalui SARINGAN NYLON MESH 100

Aktual Nylon Mesh : ...................

Simpan dalam container yang tertutup rapat.

PEMERIAN : Larutan berwarna orange homogen

AKTUAL   : .................................................

--------> LARUTAN COATING

------------------------------------------------------------

============================================================

27    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasind

SESUAI PROTAP PRO2-123

============================================================

28    PEMERIKSAAN LINE, MESIN DAN ALAT PROSES PENYALUTAN TABLET

(DILAKUKAN SEBELUM MEMULAI PROSES)

(TGL:../../....)

LINE CLEARANCE PROSES PENYALUTAN TABLET

NAMA RUANG : .....................

PEMERIKSAAN

1 PASTIKAN TIDAK ADA BAHAN BAKU

DAN DOKUMEN DARI BATCH LAIN        .....

------------------------------------------------------------

2 PASTIKAN TIDAK ADA DEBU DAN

KOTORAN PADA AREA PROSES

(MESIN, DINDING, LANTAI DAN

PERALATAN LAINNYA)                 .....

------------------------------------------------------------

3 PASTIKAN PADA BULK TERDAPAT

LABEL RELEASED QC                  .....

------------------------------------------------------------

4 PASTIKAN OPERATOR MEMAKAI

PAKAIAN DAN APD YANG SESUAI        .....

------------------------------------------------------------

5 PASTIKAN NOMOR ID MESIN SUDAH SESUAI

PML2 - Automatic Coating Pan

75 Kg Grand Farmasind (MPR2.007)   .....

------------------------------------------------------------

6 CATAT SUHU, RH DAN DP RUANGAN

SUHU (SYARAT:<27°C)                .....°C

RH   (SYARAT:<70%)                 .....%

DP   (SYARAT:>5PA)                 .....PA

------------------------------------------------------------

7 CATAT TANGGAL REKUALIFIKASI/ REKALIBRASI MESIN DAN ALAT YANG

DIGUNAKAN

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasind :../../..

THERMOHYGROMETER                                : ../../....

MAGNEHELIC                                      : ../../....

------------------------------------------------------------

8 Pastikan sudah ada label kegiatan sedang proses

Tempelkan label bersih ruang coating

Tempelkan label bersih mesin

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasind

DI BELAKANG HALAMAN INI

------------------------------------------------------------

29    PENYALUTAN TABLET INTI MENGGUNAKAN

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasind

(Tgl ../../....)

1 Lakukan penyalutan coating pan dengan menggunakan

larutan polish dengan setting sebagai berikut:

Valve Exhauster        : On           Aktual : ........

Valve Blower           : On           Aktual : ........

Suhu Inlet             : 55-65°C      Aktual : ........°C

Suhu Outlet            : aktual       Aktual : ........°C

Skala Peristaltik Pump : 15           Aktual : .......

Tekanan Spray*         : 0.2-0.5 MPA  Aktual : ....... MPA

Tekanan Spray*         : 3-5 bar      Aktual : ....... bar

Skala Kecepatan Pan    : 2-3          Aktual : .......

Waktu Penyalutan       : 10-15 menit  Aktual : ....... menit

------------------------------------------------------------

2 PENYEMPROTAN LARUTAN COATING

Masukkan CORE TABLET ke dalam COATING PAN

AKTIFKAN MESIN DENGAN SETTING :

VALVE EXHAUSTER          : ON           AKTUAL : .....

VALVE BLOWER             : ON           AKTUAL : .....

SUHU CORE TABLET         : 30-35°C      AKTUAL : .....°C

SUHU INLET               : 55-65°C      AKTUAL : .....°C

SUHU OUTLET              : AKTUAL       AKTUAL : .....°C

SKALA PERISTALTIK PUMP   : 10-50        AKTUAL : .....

TEKANAN SPRAY*           : 0.2-0.5 MPA  AKTUAL : ..... MPA

TEKANAN SPRAY*           : 3-5  Bar     AKTUAL : ..... Bar

JUMLAH NOZZLE            : AKTUAL       AKTUAL : ........

JARAK NOZZLE DENGAN CORE : ±20 CM       AKTUAL : ..... CM

SKALA KECEPATAN PAN      : 2-10 RPM     AKTUAL : .....

*) MENYESUAIKAN MESIN YANG DIGUNAKAN

############################################################

SELAMA PROSES PENYALUTAN LAKUKAN PENGADUKAN SECARA BERKALA

TERHADAP LARUTAN COATING

############################################################

Hentikan penyemprotan sampai diperoleh :

BOBOT SEPULUH TABLET : ±6090 MG

------------------------------------------------------------

3 PENYALUTAN LARUTAN POLISHING MENGGUNAKAN

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasind

(tgl ../../....)

LANJUTKAN PENYEMPROTAN DENGAN :

- LARUTAN POLISHING

DENGAN SETTING :

VALVE EXHAUSTER          : ON           AKTUAL : .....

VALVE BLOWER             : ON           AKTUAL : .....

SUHU CORE TABLET         : 30-35°C      AKTUAL : .....°C

SUHU INLET               : 55-65°C      AKTUAL : .....°C

SUHU OUTLET              : AKTUAL       AKTUAL : .....°C

SKALA PERISTALTIK PUMP   : 10-50        AKTUAL : .....

TEKANAN SPRAY*           : 0.2-0.5 MPA  AKTUAL : ..... MPA

TEKANAN SPRAY*           : 3-5  Bar     AKTUAL : ..... Bar

JUMLAH NOZZLE            : AKTUAL       AKTUAL : ........

JARAK NOZZLE DENGAN CORE : ±20 CM       AKTUAL : ..... CM

SKALA KECEPATAN PAN      : 2-10 RPM     AKTUAL : .....

*Menyesuaikan mesin yang digunakan

############################################################

SELAMA PROSES POLISHING LAKUKAN PENGADUKAN SECARA BERKALA

TERHADAP LARUTAN POLISHING

############################################################

HENTIKAN PENYEMPROTAN HINGGA DIPEROLEH PERMUKAAN TABLET

YANG MENGKILAP.

------------------------------------------------------------

30    SPESIFIKASI TABLET COATED

Pemerian                 : TABLET SALUT SELAPUT DIAMETER

13 MM BERWARNA ORANGE, BREAKING LINE/LOGO "P"

Bobot teoritis           : 609 mg

Variasi bobot per tablet : 609 mg ± 7% (566.37-651.63) mg

Bobot rata-rata tablet   : 609 mg ± 5% (578.6-639.5) mg

KETEBALAN                : 4.5-5.8 MM

WAKTU HANCUR             : <=30 MENIT

############################################################

# PEMERIKSAAN DALAM PROSES                                 #

# (TGL:../../....)                                         #

# Lakukan sampling sesuai dengan PRO2-172 terkait          #

# pengambilan sampel produk antara, ruahan dan produk      #

# setengah jadi                                            #

############################################################

------------------------------------------------------------

31    PENIMBANGAN DAN PENYIMPANAN BULK

(Tgl ../../....)

Masukkan bulk ke dalam KANTONG PLASTIK yang telah

dimasukkan ke dalam CONTAINER, lalu ikat kuat.

BOBOT TEORITIS           : 30.450 KG (A)

BOBOT BULK RUSAK         : ...... KG (B)

BOBOT SAMPEL             : ...... KG (C)

BOBOT AKTUAL             : ...... KG (D)

REKONSILIASI BULK        : D/A*100% = ....%

SYARAT REKONSILIASI BULK : 94.0 - 101.0 %

Beri 2 kantong silica gel @ 200 G, tutup rapat CONTAINER

UNTUK DISIMPAN GUDANG PRODUK RUAHAN HINGGA HASIL ANALISA QC

MASUK SYARAT

Aktual lama penyimpanan :

- Tanggal ../../..... Jam ..... (diisi oleh produksi)

- Tanggal ../../..... Jam ..... (diisi oleh packaging grey

sebelum proses kemas)*

------------------------------------------------------------

32    KANTONG PLASTIK UNTUK PROSES DIPRODUKSI

KP. 100 X 75 POLOS                                                  6.000 PCS

KP. 50 X 75 POLOS                                                   6.000 PCS

KP. 23 X 35 POLOS                                                   6.000 PCS

KP. 30 X 50 POLOS                                                   6.000 PCS

KP. 25 X 12 POLOS                                                   6.000 PCS

------------------------------------------------------------

33    SANITASI SETELAH PROSES PRODUKSI

------------------------------------------------------------

34    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Super Mixer Granulator 60 Kg Jaw Chuang

SESUAI PROTAP PRO2-096

------------------------------------------------------------

35    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Fluid Bed Dryer (FBD 60)

SESUAI PROTAP PRO2-114

------------------------------------------------------------

36    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - OSCILLATING GRANULATOR YK-160

SESUAI PROTAP PRO-048

------------------------------------------------------------

37    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Drum Mixer 200 L

SESUAI PROTAP PRO2-078

-----------------------------------------------------------

38    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN CETAK JENN CHIANG JCMCO 33 STATION

SESUAI PROTAP PRO2-081

------------------------------------------------------------

39    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN PML2-TORAX MIXER 60 L

SESUAI PROTAP PRO2-093

------------------------------------------------------------

40    LAKUKAN PEMBERSIHAN MESIN

PML2 - Automatic Coating Pan 75 Kg Grand Farmasindo

SESUAI PROTAP PRO2-123

------------------------------------------------------------

************************************

PACKAGING MATERIAL ORDER (GREY AREA)

************************************

############################################################

NOTE : LAKUKAN PENGISIAN TANGGAL DAN WAKTU SAAT AKAN MULAI

BAGIAN PROSES KEMAS PADA PENYIMPANAN BULK DI BPO POIN 31

############################################################

1    PEMERIKSAAN RUANG DAN PERALATAN

1 PEMERIKSAAN RUANG (tgl ../../....)

Nama Ruang    :.........

Kebersihan    :.........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk   :.........

No. Batch     :.........

CEK HASIL

Supervisor    :.........

2 PEMERIKSAAN PERALATAN (tgl ../../....)

Nama Alat   :.........

Kebersihan  :.........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk :.........

No. Batch   :.........

CEK HASIL

Supervisor    :.........

2    PEMERIKSAAN SPESIFIKASI DAN PENANDAAN KEMASAN

(tgl ../../....)

1 ALUHARD LETHIRA 500 MG FC TABLET PI/PML                             0.800 R 115MM*50

No. Reg. DKL1221641417B1

Kode Cetak : 5 A 1

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi    :.........

Kode Cetak        :.........

No. LSA ALUHARD   :.........

2 BLT. PVC 115 MM                                                     0.900 R 115MM*40

No. LSA BLT.  :.........

3    LANGKAH-LANGKAH PENGEMASAN (tgl ../../....)

1 PENGEMASAN TABLET DENGAN MENGGUNAKAN MESIN

PML2-BLISTERING KDB-120 (tgl ../../....)

Suhu Ruang    : 20°C-27°C         Aktual :.........°C

RH Ruang      : <=70%             Aktual :.........%

Tekanan Ruang : >=5 Pa            Aktual :.........Pa

Tekanan Angin : 5-7 Pa            Aktual :.........Pa

Suhu Sealing Mesin : 170°C-230°C  Aktual :.........°C

Suhu Forming Mesin : 125°C-140°C  Aktual :.........°C

Lakukan pengemasan tablet dengan mesin blistering sesuai

prosedur (1 Blister @10 tablet).

Periksa hasil pengemasan dan lakukan tes kebocoran.

Hasil Pemeriksaan :.........

2 PENANDAAN PADA BLISTER (IN LINE DENGAN MESIN BLISTERING)

DENGAN MENGGUNAKAN MESIN PML2-LEIBINGER JET 2 SE + /

PML2-INKJET PRINTER HITACHI PXR-SERIES (tgl ../../....)

Nama Mesin :.........

Berikan penandaan No. Batch (BN), Exp. Date (ED) dan

HET/BLISTER (lihat HET yang tertera pada Kop/Header PO) pada

tiap-tiap blister. Periksa hasil penandaan.

Hasil Pemeriksaan :

No. Batch (BN) :.........

Exp. Date (ED) :.........

HET/BLISTER    :Rp.........

Lakukan pengecekkan coding blister awal, tengah, akhir

proses dan jika ditengah proses terjadi kondisi tertentu,

seperti jam istirahat, mesin rusak, ganti tinta/solvent dan

listrik padam, kemudian tempelkan spesimen blister pada PO.

3 REKONSILIASI (tgl ../../....)

1. KEMASAN YANG DITERIMA :

- ALUHARD :.........R

- BLISTER :.........R

2. SETTING KEMASAN/MESIN :

- ALUHARD :.........R

- BLISTER :.........R

3. REJECT SELAMA PROSES KEMASAN :

- ALUHARD :.........R

- BLISTER :.........R

4. SISA KEMASAN :

- ALUHARD :.........R

- BLISTER :.........R

*************************************

PACKAGING MATERIAL ORDER (BLACK AREA)

*************************************

1    PEMERIKSAAN LINE DAN PERALATAN

1 PEMERIKSAAN LINE (tgl ../../....)

No. Line    :.........

Kebersihan  :.........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk :.........

No. Batch   :.........

CEK HASIL

Supervisor  :.........

2 PEMERIKSAAN PERALATAN (tgl ../../....)

Nama Alat   :.........

Kebersihan  :.........

PRODUK SEBELUM

Nama Produk :.........

No. Batch   :.........

CEK HASIL

Supervisor  :.........

2    PEMERIKSAAN SPESIFIKASI DAN PENANDAAN KEMASAN

(tgl ../../....)

1 UB. LETHIRA 500 MG FC TABLET PI/PML                             2,525.000 PCS

No. Reg. DKL1221641417B1

Kode Cetak : 3 A 1

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi :.........

Kode Cetak     :.........

No. LSA UB.    :.........

2 LFT. LETHIRA FC TABLET PI/PML                                   2,510.000 PCS

No. Reg. DKL1221641417B1

Kode Cetak : 2 A 2

Hasil Identifikasi :

No. Registrasi  :.........

Kode Cetak      :.........

No. LSA LFT.    :.........

3 SELOTIP LOGO PHAROS                                                 2.000 R

No. LSA SELOTIP :.........

4 MB. STANDAR                                                        21.000 PCS

No. LSA MB.     :.........

5 PLAKBAN COKLAT 2 INCH                                               1.000 R

No. LSA PLAKBAN  :.........

3    LANGKAH-LANGKAH PENGEMASAN (tgl ../../....)

1 PENANDAAN UNIT BOX DENGAN MENGGUNAKAN MESIN

PML2-INK JET PRINTER HITACHI RX 2 SERIES /

PML2-LEIBINGER JET 2 SE + / PML2-EP TIJ PRINTER

INK JET PRINTER HITACHI UX / PML-2 LEIBINGER JET 3

(tgl ../../....)

Nama Mesin :.........

Kecepatan Conveyor

Aktual:.........

Ketinggian Print Head

Aktual:.........

Ketinggian Camera

Aktual:.........

Berikan penandaan 2D Barcode, No. Batch (BN), Exp. Date (ED)

Mfg dan HET (lihat HET pada kop/header PO) pada unit box.

Pastikan 2D Barcode yang dicoding saat di scan terbaca dan

hasil scan berupa (90)NIE(10)BN(17)ED(21)NO.SERIALISASI

Periksa hasil penandaan.

Hasil Pemeriksaan :

2D Barcode     :.........

No. Batch (BN) :.........

Exp. Date (ED) :.........

Mfg            :.........

HET            :Rp.........

Lakukan pengecekkan coding Unit Box awal, tengah, akhir

proses dan jika ditengah proses terjadi kondisi tertentu,

seperti jam istirahat, mesin rusak, ganti tinta/solvent dan

listrik padam kemudian tempelkan spesimen Unit Box pada PO.

2 PENANDAAN PADA MASTER BOX DENGAN MENGGUNAKAN MESIN

PML2-CARTON SEALER dan PML2-INK LARGE SQ2

(tgl ../../....)

Nama Mesin :.........

- Setting ketinggian camera

Aktual:.........

- Setting Scale

Aktual:.........

Berikan penandaan Nama Produk, Tanda Isi, No. Batch dan

Exp. Date pada Master Box. Periksa hasil penandaan.

Hasil Pemeriksaan :

Nama Produk  :.........

Tanda Isi    :.........

No. Batch    :.........

Exp. Date    :.........

3 PELIPATAN LEAFLET DENGAN MENGGUNAKAN MESIN

PML2-FOLDING HUALIAN ZE-8B/4 (tgl ../../....)

Lipat Leaflet dengan mesin sesuai dengan prosedur.

Periksa hasil lipatan.

Hasil Pemeriksaan :.........

4 PENGEPAKAN BLISTER KE DALAM UNIT BOX SECARA MANUAL

(tgl ../../....)

Masukkan 2 blister ke dalam 1 Unit Box dan tambahkan 1 pcs

Leaflet kemudian tutup Unit Box dan tempelkan selotip logo

Pharos pada kedua sisi tutup Unit Box.

Periksa hasil pengepakan

Hasil Pemeriksaan :.........

5 PENGEPAKAN UNIT BOX KE DALAM MASTER BOX SECARA MANUAL

(tgl ../../....)

Masukkan 135 Unit Box ke dalam Master Box dengan susunan

(3x5x9) lalu tutup Master Box dengan menggunakan Plakban

kemudian timbang Master Box. Periksa hasil pengepakan dan

catat hasil penimbangan.

Hasil Pemeriksaan :.........

6 PEMERIKSAAN DALAM PROSES (tgl ../../....)

Catat hasil pemeriksaan dalam proses, penyimpangan dan

tindakan yang diambil pada control chart dan lembar catatan

yang tersedia.

Tempelkan 1 Leaflet dan potongan Selotip Logo Pharos dibalik

halaman ini.

7 REKONSILIASI PRODUK JADI (tgl ../../....)

Jumlah Produk Jadi        :.........Unit Box

Jumlah Retained Sample    :.........Unit Box

Rendemen Sekunder (Kemas) :

Jumlah Produk Jadi+Retained Sample / Besar batch Teoritis

X 100%

Rendemen Sekunder (Kemas) :........./.........X 100%

Syarat Rendemen : 94.0% - 101.0%         Aktual:.........%

4    CATATAN

1 MASALAH :

2 CARA MENGATASI :

3 PENAMBAHAN BAHAN KEMAS :

4 KESIMPULAN :

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------